Pressemitteilung

Nr. 664d

Große Distanzen präzise im Blick

Der neue Laser-Distanzsensor optoNCDT ILR1041-150 ermöglicht zuverlässige Distanzmessungen bis zu 150 m. Dank Time-of-Flight-Messprinzip, integrierter IO-Link-Kommunikation und robuster Bauform eignet sich der Sensor ideal für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

Mit dem optoNCDT ILR1041-150-IO erweitert Micro-Epsilon sein Portfolio leistungsstarker Laser-Distanzsensoren um ein besonders kompaktes Modell für Messbereiche bis zu 150 m. Der Sensor arbeitet nach dem Laufzeitmessprinzip (Time-of-Flight) und ermöglicht schnelle sowie zuverlässige Distanzmessungen – selbst bei wechselnden Oberflächen, dunklen Materialien oder starkem Fremdlicht. Damit eignet sich der ILR1041-150 ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Automatisierung, Logistik, bei Baumaschinen oder im Bereich der erneuerbaren Energien.

Hohe Messgenauigkeit bei großen Entfernungen

Der ILR1041-150-IO deckt mit Reflektorfolie einen Messbereich von 0,2 m bis 150 m ab. Das Messprinzip ist weitgehend unempfindlich gegenüber Streulicht und liefert auch bei starkem Fremdlicht bis zu 50.000 lx stabile Ergebnisse. Die einstellbare Messrate bis 333 Hz erlaubt kurze Ansprechzeiten für dynamische Prozesse. Mit einer Auflösung von 1 mm, einer Linearität von ± 20 mm und einer Reproduzierbarkeit von < 6 mm bietet der Sensor eine hervorragende Messgenauigkeit – auch über große Distanzen. Dank Laserklasse 1 ist im Normalbetrieb kein zusätzlicher Augenschutz notwendig.

IO-Link-Kommunikation für Industrieanwendungen

Die integrierte IO-Link-Schnittstelle ermöglicht eine standardisierte, feldbusunabhängige Datenkommunikation und unterstützt moderne Automatisierungskonzepte. Zusätzlich steht ein Analogausgang (Strom oder Spannung) zur Verfügung, wodurch eine flexible Integration in bestehende Anlagen gewährleistet ist. Die kompakte, robuste Bauform (IP67 / IP69 / IP69K) sowie der drehbare, flexibel ausrichtbare Kabelabgang erleichtern den Einbau bei engen Platzverhältnissen. Die Parametrierung und Bedienung lässt sich direkt am Sensor über Tasten und RGB-LEDs oder per Software durchführen. Mit seiner Kombination aus großer Messdistanz, hoher Signalstabilität, IO-Link-Integration und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis ist der optoNCDT ILR1041-150 optimal für den Serieneinsatz in der industriellen Automatisierung geeignet.

ca. 2.400 Zeichen

(PR664_optoNCDT_ILR_1041-150.jpg)